# 1. Решение

Нужно подсетей 4

Занимаем биты: 2^2 = 4, значит занимаем 2 бита у хостовой части

Новая маска: было /24, стало /24+2=/26 следовательно 255.255.255.192

Размер блока : 256 – 192 = 64

Адреса сетей: 0, 64, 128, 192

Подсеть 1

Адрес сети: 192.168.1.0

Маска: 255.255.255.192 (/26)

Диапазон хостов: 192.168.1.1 - 192.168.1.62

Широковещательный: 192.168.1.63

Подсеть 2

Адрес сети: 192.168.1.64

Маска: 255.255.255.192 (/26)

Диапазон хостов: 192.168.1.65 - 192.168.1.126

Широковещательный: 192.168.1.127

Подсеть 3

Адрес сети: 192.168.1.128

Маска: 255.255.255.192 (/26)

Диапазон хостов: 192.168.1.129 - 192.168.1.190

Широковещательный: 192.168.1.191

Подсеть 4

Адрес сети: 192.168.1.192

Маска: 255.255.255.192 (/26)

Диапазон хостов: 192.168.1.193 - 192.168.1.254

Широковещательный: 192.168.1.255

# 2. Решение:

1.    Для 50 хостов нужно 6 бит (2^6 = 64, доступно 62 хоста)

2.    Маска: /24 + 2 бита = /26 → 255.255.255.192

3.    Размер блока: 256 - 192 = 64

4.    Адреса сетей: 0, 64, 128, 192

Подсеть 1:

Адрес сети: 192.168.10.0

Маска: 255.255.255.192 (/26)

Хосты: 192.168.10.1 - 192.168.10.62

Широковещательный: 192.168.10.63

Подсеть 2:

Адрес сети: 192.168.10.64

Маска: 255.255.255.192 (/26)

Хосты: 192.168.10.65 - 192.168.10.126

Широковещательный: 192.168.10.127

Подсеть 3:

Адрес сети: 192.168.10.128

Маска: 255.255.255.192 (/26)

Хосты: 192.168.10.129 - 192.168.10.190

Широковещательный: 192.168.10.191

Подсеть 4:

Адрес сети: 192.168.10.192

Маска: 255.255.255.192 (/26)

Хосты: 192.168.10.193 - 192.168.10.254

Широковещательный: 192.168.10.255

Маска 255.255.255.192 (/26), по 62 хоста в каждой подсети, всего 4 подсети.

# 3. Решение:

1.    Для 3 подсетей нужно 2 бита (2^2 = 4, хватит на 3)

2.    Маска: /24 + 2 бита = /26 → 255.255.255.192

3.    Размер блока: 256 - 192 = 64

4.    Адреса сетей: 0, 64, 128

Подсеть 1:

Адрес сети: 192.168.100.0

Маска: 255.255.255.192 (/26)

Хосты: 192.168.100.1 - 192.168.100.62

Широковещательный: 192.168.100.63

Подсеть 2:

Адрес сети: 192.168.100.64

Маска: 255.255.255.192 (/26)

Хосты: 192.168.100.65 - 192.168.100.126

Широковещательный: 192.168.100.127

Подсеть 3:

Адрес сети: 192.168.100.128

Маска: 255.255.255.192 (/26)

Хосты: 192.168.100.129 - 192.168.100.190

Широковещательный: 192.168.100.191