Самостоятельная работа по компьютерным сетям

Продан Илья РПО/1

Часть A. Теоретические вопросы (краткий ответ)

1. Дайте определение компьютерной сети.
Это несколько устройств, соединенных между собой для обмена даннымы и совместно использовать ресурсы
2. Перечислите основные топологии сетей (не менее трёх).
Звезда, Шина, Кольцо, Дерево
3. Чем отличается локальная сеть (LAN) от глобальной (WAN)?
LAN-локальная сеть на небольшой территории,  WLAN – глобальная сеть, которая соединяет сети на больших расстояниях.
4. Сколько уровней в модели OSI? Назовите их по порядку (снизу вверх).
Физический

Канальный

Сетевой

Транспортный

Сеансовый

Представления

Прикладной
5. На каком уровне модели OSI работает коммутатор (switch), а на каком — маршрутизатор (router)?
Switch – канальный уроыень

Router – сетевой уровень
6. Сколько уровней в модели TCP/IP? Перечислите их.

Канальный, интернет, транспортный, прикладной

7. Сопоставьте уровни OSI и TCP/IP (укажите соответствие).

| OSI | TCP/IP |
| --- | --- |
| 7.Прикладной | Прикладной |
| 6.Представления | Прикладной |
| 5.Сеансовый | Прикладной |
| 4.Транспортный | Транспортный |
| 3.Сетевой | Интернет |
| 2.Канальный | Канальный |
| 1.Физический | Канальный |

8. Какой протокол работает на транспортном уровне и обеспечивает надёжную доставку с установлением соединения?  TCP

9. Какой протокол транспортного уровня не гарантирует доставку, но работает быстрее?

UDP

10. Что такое MAC-адрес и на каком уровне модели OSI он используется?
Уникальный физический адрес сетевого интерфейса
11. Какова длина MAC-адреса в битах и байтах? Как он обычно записывается?
48 бит

6 байт
---

Часть B. IPv4

12. Запишите IP-адрес 192.168.10.130 в двоичном виде.

192=11000000

168=10101000

10=00001010

130=10000010

Ответ: 11000000.10101000.00001010.10000010

13. Определите класс IP-адреса 172.16.5.10.
Первый октет – 172

Диапазон класса B: 128-191

Ответ: класс B
14. Является ли адрес 192.168.1.1 частным (приватным)? Ответ обоснуйте.
Да, так как он входит в приватный диапазон 192.168.0.0 – 192.168.255.255
15. Для адреса 192.168.1.0/24 укажите:

· маску подсети в десятичном виде;
· количество доступных адресов для хостов;
· адрес сети;
· широковещательный адрес (broadcast).

Маска:

255.255.255.0

Всего адресов:

2⁸ = 256

Доступно для хостов:

256 - 2 = 254

Ответ:

Маска: 255.255.255.0

Хостов: 254

Адрес сети: 192.168.1.0

Широковещательный: 192.168.1.255

16. Для адреса 10.0.0.0/30:

· сколько всего адресов в подсети?
· сколько из них пригодны для устройств?

Остаётся:

32 - 30 = 2 бита

Всего адресов:

2² = 4

Для устройств:

4 - 2 = 2

Ответ:

Всего адресов: 4

Для устройств: 2

17. Что такое шлюз по умолчанию (default gateway) и зачем он нужен?

Шлюз по умолчанию - IP адрес маршрутизатора, через который компьютер отправляет данные в другие сети.

---

Часть C. MAC-адреса

18. Определите, какие из приведённых записей являются корректными MAC-адресами. Для некорректных укажите причину.

· а) 00:1A:2B:3C:4D:5E
· б) 00-1A-2B-3C-4D-5E
· в) 001A.2B3C.4D5E
· г) 00:1A:2B:3C:4D

5 байт, а нужно 6.
· д) 00:1A:2B:3C:4D:5E:6F

7 байт, а нужно 6.
· е) 0G:1A:2B:3C:4D:5E

Символ G нельзя использовать в шестнадцатеричной системе.

19. MAC-адрес устройства: A4:5E:60:12:34:56. Определите:

· OUI (идентификатор производителя) - первые 3 байта;

A4:5E:60
· NIC (идентификатор устройства) - последние 3 байта;

12:34:56
· является ли адрес unicast или multicast (по значению младшего бита первого байта).
Unicast
20. Что такое широковещательный MAC-адрес? Запишите его.

FF:FF:FF:FF:FF:FF

21. Чем отличается MAC-адрес от IP-адреса? Укажите не менее трёх отличий.

| MAC | IP |
| --- | --- |
| Физический адрес | Логический адрес |
| Работает на 2 уровне OSI | Работает на 3 уровне OSI |
| Используется внутри локальной сети | Используется между сетями |

22. Как коммутатор (switch) использует MAC-адреса для передачи кадров? Что такое таблица MAC-адресов?

---

Часть D. Маршрутизация

23. Что такое маршрутизация? Какую функцию выполняет маршрутизатор?

Маршрутизация - процесс выбора пути для передачи пакета из одной сети в другую.

Он анализирует IP адрес назначения и решает куда отправить пакет дальше.
24. Что содержит таблица маршрутизации? Назовите минимум три поля.
сеть назначения, маска сети, следующий маршрутизатор, интерфейс
25. Дана таблица маршрутизации:

Сеть назначения Маска Интерфейс
192.168.1.0 255.255.255.0 Fa0/0
10.0.0.0 255.0.0.0 Fa0/1
0.0.0.0 0.0.0.0 Fa0/2

Куда будет отправлен пакет с адресом назначения:

· а) 192.168.1.55?
· б) 10.5.5.5?
· в) 8.8.8.8?

26. Объясните принцип «самого длинного префикса» (longest prefix match) при выборе маршрута.

Маршрутизатор выбирает из подходящих маршрутов тот, у которого маска длиннее, то есть маршрут является более точным.

27. Что такое статическая и динамическая маршрутизация? Приведите пример протокола динамической маршрутизации.
Статическая - администратор вручную указывает маршруты.

Динамическая - маршрутизаторы автоматически обмениваются маршрутами.

Примеры протоколов: RIP,  OSFP

---

Часть E. Практическое задание

28. Дана сеть 172.16.0.0/16. Требуется разделить её на подсети так, чтобы в каждой было не менее 500 хостов.
Определите:

· новую маску подсети;
· количество подсетей;
· адрес первой подсети (сеть, первый и последний хост, broadcast).

29. Опишите путь данных при отправке HTTP-запроса с компьютера на сервер, указав, какие уровни OSI/TCP/IP и какие протоколы задействованы на каждом этапе (инкапсуляция). Отдельно отметьте, где используются MAC-адреса, а где — IP-адреса.